MONTANA

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ m2 | Montana Betonsteine, liefern und fachgerecht mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm nach Verlegeplan von Hand oder mit Verlegemaschine auf Pflasterbett fachgerecht einbauen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Fugenfüllung vollständig und kontinuierlich mit Fort-schreiten des Verlegens aus Natursand-Kies 0/4 mm oder Brechsand-Splitt 0/5 mm. Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett und Fugenmaterial muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB 2005 erfolgen. Anschließend abrütteln und Fugen erneut schließen. Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Steinqualität gemäß DIN 1338 Steinhöhe: 80 mm Steinmaße: 350 x 200 mm 500 x 125 mm 400 x 175 mm 400 x 200 mm 400 x 125 mm 350 x 175 mm 450 x 200 mm 300 x 125 mm 450 x 175 mm (nur gemischt lieferbar) Farbe: .................... Oberfläche: ………………… Herstellerwerk des Montana-Steines: Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |