MAUER KORSIKA

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ m2 | Korsika Betonsteine liefern und fachgerecht mit nach Verlegeplan von Hand auf Streifenfundament fachgerecht verlegen. Versetzarbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Die Mauersteine sind mit geeignetem Klebemörtel aufzumauern. Den Abschluss bilden die entsprechenden Mauerabdeckplatten, die mit einem Gefälle von 2 – 2,5 % einzubauen sind. Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Steinhöhe: 75 und 150 mm Steinmaße: 190 x 190 mm 260 x 190 mm 330 x 190 mm Abdeckplatten: 900 x 270 x 75 mm Farbe: .................... Herstellerwerk des Korsika Mauersteines: Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |