CARRÉ

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ m2 | Carré Pflastersteine aus Beton, liefern und fach-gerecht mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm nach Verlegeplan einbauen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Fugenfüllung vollständig und kontinuierlich mit Fortschreiten des Verlegens aus Natursand-Kies 0/4 mm oder Brechsand-Splitt 0/5 mm. Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett und Fugenmaterial muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB2005 erfolgen. Anschließend abrütteln und Fugen erneut schließen. Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Steinqualität gemäß DIN EN 1338 Steinhöhe: 80 mm Steinmaße: 160 x 160 mm 160 x 240 mm Farbe: .................... Oberfläche: ………………… Herstellerwerk des Carré-Steines: Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |