IPRO-DOPPELVERBUND

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ m2 | Ipro-Doppelverbund Pflastersteine aus Beton, ein-schließlich aller Ergänzungssteine, liefern und fach-gerecht mit einer Fugenbreite von ca. 3 - 5 mm nach Verlegeplan von Hand oder mit Verlegemaschine im Verband fachgerecht einbauen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Fugenfüllung vollständig und kontinuierlich mit Fort-schreiten des Verlegens aus Natursand-Kies 0/4 mm oder Brechsand-Splitt 0/5 mm. Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett und Fugenmaterial muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB 2005 erfolgen. Anschließend abrütteln und Fugen erneut schließen. Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Pflastersteine gemäß DIN EN 1338 Steinhöhe: 60 mm 80 mm 100 mm Steinmaße: 200 x 165 mm Farbe: .................... Oberfläche: ………………… Herstellerwerk des Ipro-Doppelverbund-Steines: Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |