- RASENGITTERSTEIN

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ m2 | Rasengitter Pflastersteine aus Beton, liefern und fachgerecht mit ca. 12 mm Fuge von Hand oder mit Verlegemaschine auf Pflasterbett einbauen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Fugenfüllung vollständig und kontinuierlich mit Fort-schreiten des Verlegens aus Brechsand-Splitt 1/3 mm oder Splitt 2/5 mm. Anschließend abrütteln und Fugen erneut schließen. Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett und Fugenmaterial muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB2005 erfolgen. Anschließend abrütteln und Fugen erneut schließen. Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Steinqualität gemäß DIN EN 1338 Steinhöhe: 80 mm 100 mm Steinmaße: 600 x 400 mm Herstellerwerk des Rasengitter-Steines: Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |