VERDA

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ m2 | Verda Pflastersteine aus Beton, liefern und fachge-recht mit Drainfuge (ca. 13 mm, vorgegeben durch angeformte Abstandhalter) von Hand oder mit Verlegemaschine auf das Pflasterbett verlegen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett und Fugenmaterial muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB 2005 erfolgen. Fugen vollständig und kontinuierlich mit Fort-schreiten des Verlegens lagenweise auffüllen. Untere Lage 1/2 Fugenhöhe Splitt 1/3 mm oder 2/5 mm. Anschließend die gesäuberte Pflaster-fläche abrütteln und die Fugen erneut zu schließen. Öffnungsanteil/Fugenanteile der Ober-fläche 8,5 %. Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Steinqualität gemäß DIN 1338. Steinhöhe: 80 mm Steinmaße: 196 x 196 mm Fugenmaterial: 0,0068 m3/m2 bei 80 mm Steinhöhe Farbe: .................... Oberfläche: ……………. Herstellerwerk des Verda-Steines: Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |