Cresco

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ m2 | Cresco Pflastersteine aus Beton, liefern und fach-gerecht mit Rasenfuge (ca. 30 mm, vorgegeben durch angeformte Abstandhalter) von Hand oder mit Verlegemaschine auf Pflasterbett fachgerecht einbauen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett und Fugenmaterial muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB2005 erfolgen. Fugen vollständig und kontinuierlich mit Fortschrei-ten des Verlegens lagenweise auffüllen. Untere Lage 1/2 Fugenhöhe Splitt 2/5 mm oder 4/8 mm, obere Lage aus sandigem Oberboden. Anschließ-end die gesäuberte Pflasterfläche abrütteln und Fugen erneut schließen. Öffnungsanteile/Fugenanteile der Oberfläche ca. 25 %. Verlegehinweis des Herstellers sind zu beachten. Steinqualität gemäß DIN EN 1338 Steinhöhe: 80 mm 25 Steine/m2 für Handverlegung Steinmaße: 170 x 170 mm Fugenmaterial: 0,0172 m3/m2 bei 80 mm Steinhöhe Fugenmaterial: 0,0215 m3/m2 bei 100 mm Steinhöhe Farbe: …………… Oberfläche: ………………… Herstellerwerk des Cresco-Steines: Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |