ERGÄNZENDE AUSSCHREIBUNGSTEXTE

gleichwertige technische Spezifikationen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Inhalt an Ausschreibungstexten:

Waagrechte Abdichtung aus Bitumenbahnen

Waagrechte Abdichtung aus Dichtschlämmen

Ausgleichs- / Kimmschicht am Wandfuß

Ausgleichs- / Kimmschicht am Wandkopf

Wärmedämmende Kimmschicht am Wandfuß

Wärmedämmende Kimmschicht am Wandkopf

Ringanker/Ringbalken KS U-Schalen

Öffnungen beim Aufmauern herstellen

Öffnung überdecken mit KS U-Schalen

Öffnung überdecken mit KS Sichtmauer-Flachsturz

Öffnung überdecken mit KS-Flachsturz

Gebäudetrennfuge herstellen

Mauerwerk abgleichen von Laibungen

Mauerwerk abgleichen von Wandenden

Mauerwerk abgleichen von oberen Abschlüssen

Mauerwerk abgleichen von Giebelabschlüssen

Vertikaler Anschluss von KS-Mauerwerk, starr, vermörtelt, Stumpfstoßanker

Vertikaler Anschluss von Mauerwerk an Stahlbeton, starr, vermörtelt, Stahlformteile

Vertikaler Anschluss von Mauerwerk an Mauerwerk / Stahlbeton, beweglich, Maueranker

Vertikaler Anschluss von Mauerwerk an Mauerwerk / Stahlbeton, beweglich, Stahlformteile

Deckenanschluss Mauerwerk, nicht tragend, dreiseitig gehalten, oberer Rand frei

Deckenanschluss Mauerwerk, nicht tragend, dreiseitig gehalten, oberer Rand frei

Deckenanschluss Mauerwerk, nicht tragend, dreiseitig (oben gehalten) / vierseitig gehalten, Federanker

Herstellen von Dehnungsfugen

Herstellen von Dehnungsfugen ohne Dichtband

Spritzbewurf als Putzgrundvorbehandlung (nur für baustellengemischte Putze)

Öffnungen ≥ 2,50 m² anlegen

Öffnungen ≥ 0,50 m² ≤ 2,50 m² anlegen

Vertikale Wandschlitze

Horizontale und schräge Wandschlitze

Luftschichtanker – gem. DIN EN 1996-2/NA

Luftschichtanker – gem. allg. bauaufsichtlicher Zulassung

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Waagrechte Abdichtung aus Bitumenbahnen Waagerechte Abdichtung (Querschnittsabdichtung) gegen Bodenfeuchte, DIN 18533, in oder unter Wänden aus Kalksandsteinmauerwerk, Auflagerflächen mit Mörtel Mörtelklasse M 10 abgleichen. Abdichtung einlagig, aus besandeter Bitumendachbahn (R500 nach DIN EN 13969 in Verbindung mit DIN V 20000-202), Stoßüberdeckung mindestens 20 cm lose, Verbreiterung für Anschluss an Bodenabdichtung 15 cm, einseitig / zweiseitig. Wanddicke: t = 7,0 / 10,0 / 11,5 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Waagrechte Abdichtung aus Dichtschlämmen Waagerechte Abdichtung (Querschnittsabdichtung) gegen Bodenfeuchte, DIN 18533, in oder unter Wänden aus Kalksandsteinmauerwerk, Abdichtung einschichtig, aus mineralischer Dichtungsschlämme (MDS) DIN 18195-2, rissüberbrückend, Auftragsmenge der Trockenmasse mind. 2 mm bzw. gemäß Herstellerangabe, Verbreiterung für Anschluss an Bodenabdichtung 15 cm, einseitig / zweiseitig. Wanddicke: t = 7,0 / 10,0 / 11,5 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

Hinweis:

Gemäß DIN EN 1996-1-1/NA Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten Abschnitt 3.8.1 Feuchtesperrschichten (NCI):

„Die Abdichtung ist nach DIN 18195-4 auszuführen. Die waagerechte Abdichtung (Querschnittsabdichtung) muss aus besandeter Bitumendachbahn (R500 nach DIN EN 13969 in Verbindung mit DIN V 20000-202), mineralischen Dichtungsschlämmen nach DIN 18195-2 oder Material mit gleichwertigem Reibungsverhalten bestehen, für das die jeweiligen Bestimmungender Zulassungen gelten.“

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Ausgleichs-/ Kimmschicht am Wandfuß t = … cm, SFK = 20, RDK = 2,0 Kimmschicht am Wandfuß aus KS-Kimmsteinen auf einer Mörtelausgleichsschicht mind. Mörtelklasse M 10 (s. Technische Vorbemerkungen). Für aufgehendes Mauerwerk unter Verwendung von Normalmauermörtel Mörtelklasse NM III nach DIN V 18580/DIN V 20000-412, Dicke t = 1 bis 3 cm. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 2,0 Wanddicke: t = 11,5 / 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 5,0 / 7,0 / 8,5 / 10,0 / 11,3 / 13,0 / 15,5 / 17,5 cm Lieferwerk der KS-Kimmsteine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Ausgleichs-/ Kimmschicht am Wandkopf t = … cm, SFK = 20, RDK = 2,0 Kimmschicht am Wandkopf aus KS-Kimmsteinen auf einer Mörtelausgleichsschicht mind. Mörtelklasse M 10 (s. Technische Vorbemerkungen). Für aufgehendes Mauerwerk unter Verwendung von Normalmauermörtel Mörtelklasse NM III nach DIN V 18580/DIN V 20000-412, Dicke t = 1 bis 3 cm. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 2,0 Wanddicke: t = 11,5 / 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 5,0 / 7,0 / 8,5 / 10,0 / 11,3 / 13,0 / 15,5 / 17,5 cm Lieferwerk der KS-Kimmsteine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Wärmedämmende Kimmschicht am Wandfuß t = … cm, SFK = 20, RDK = 1,2 Kimmschicht am Wandfuß aus KS-Wärmedämmsteinen auf einer Mörtelausgleichsschicht mind. Mörtelklasse M 10 (s. Technische Vorbemerkungen). KS-Wärmedämmsteine nach allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-875 / -960 / -961/ DIN EN 771-2 / DIN 20000-402. Für aufgehendes Mauerwerk unter Verwendung von Normalmauermörtel Mörtelklasse M 5, M 10 oder Dünnbettmörtel DM nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Wärmeleitfähigkeit R (Lambda R) = 0,33 W/(m∙K) Steinfestigkeitsklasse: SFK = 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 1,2 Wanddicke: t = 11,5 / 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 11,3 cm Lieferwerk der KS ISO-Kimmsteine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Wärmedämmende Kimmschicht am Wandkopf t = … cm, SFK = 20, RDK = 1,2 Ausgleichs-/ Kimmschicht am Wandkopf aus KS-Wärmedämmsteinen. KS-Wärmedämmsteine nach allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-875 / -960 / -961 / DIN EN 771-2 / DIN 20000-402 Verwendung mit Normalmauermörtel Mörtelklasse M 5, M 10 oder Dünnbettmörtel DM, DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Wärmeleitfähigkeit R (Lambda R) = 0,33 W/(m∙K) Steinfestigkeitsklasse: SFK = 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 1,2 Wanddicke: t = 11,5 / 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 11,3 cm Lieferwerk der KS ISO-Kimmsteine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |
| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| ........ m | Ringanker/Ringbalken KS U-Schalen t = … cm, h = 23,8 cm Ringanker/Ringbalken aus Kalksandstein-U-Schalen nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Ortbetonfüllung und Bewehrung werden gemäß statischer Position: ………… gesondert vergütet. Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Steinhöhe: h = 23,8 cm Alternativ: Einschließlich Ortbetonfüllung und Bewehrung gemäß statischer Position: ……………. Betongüte: C16/20 / C20/25 / C25/30 / C30/37 Stabstahl oben: ….. Anzahl: …..  = ….. mm Stabstahl unten: ….. Anzahl: …..  = ….. mm Bügel: Abstand e = ….. mm  = ….. mm Lieferwerk der KS U-Schalen: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ Stk | Öffnungen beim Aufmauern herstellen Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern gemäß Zeichnung / Plan Nr. … Wanddicke: t = 7,0 / 10,0 / 11,5 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Öffnungshöhe: h = … cm Öffnungslänge: l = … cm Preis je Einheit Stk € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ Stk | Öffnung überdecken mit KS U-Schalen t = … cm, h = 23,8 cm Öffnung in Mauerwerk überdecken mit Kalksandstein-U-Schalen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Ortbetonfüllung und Bewehrung werden gemäß statischer Position: ………… gesondert vergütet. Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Steinhöhe: h = 23,8 cm Alternativ: Einschließlich Ortbetonfüllung und Bewehrung gemäß statischer Position: ……………. Betongüte: C16/20 / C20/25 / C25/30 / C30/37 Stabstahl oben: ….. Anzahl: …..  = ….. mm Stabstahl unten: ….. Anzahl: …..  = ….. mm Bügel: Abstand e = ….. mm  = ….. mm Lieferwerk der KS U-Schalen: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit Stk € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ Stk | Öffnung überdecken mit KS Sichtmauer-Flachsturz t = … cm, h = 11,3 cm Öffnung überdecken mit KS-Flachsturz nach allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-978, Typenstatik, tragend im Innenbereich, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung. Die Stoßfugen der KS-Sturz-Übermauerung (Druckzone) sind zu vermörteln. Es dürfen mehrere KS-Flachstürze nebeneinander verlegt werden, wenn diese in der Summe der Wanddicke entsprechen. Auflagerung in Normalmauermörtel Mörtelklasse M 10 nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Auflagertiefe: a = 11,5 / 17,5 cm Wanddicke: t = 11,5 (2DF) / 17,5 (3DF) cm Steinhöhe: h = 11,3 cm Lichte Rohbaubreite der Öffnung Lw = … cm max. 2,77 m Lieferwerk der KS-Flachstürze: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit Stk € .................... | ............ | ........... |
| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| ........ Stk | Öffnung überdecken mit KS-Flachsturz t = … cm, h = 12,3 cm Öffnung überdecken mit KS-Flachsturz nach allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-978, Typenstatik, tragend im Innenbereich, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung für späteren Putzauftrag. Die Stoßfugen der KS-Sturz-Übermauerung (Druckzone) sind zu vermörteln. Es dürfen mehrere KS-Flachstürze nebeneinander verlegt werden, wenn diese in der Summe der Wanddicke entsprechen. Auflagerung in Dünnbettmörtel DM oder Normalmauermörtel Mörtelklasse M 10 nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Auflagertiefe: a = 11,5 / 17,5 cm Wanddicke: t = 11,5 (2DF) / 15,0 (5DF) / 17,5 (3DF) / 20,0 (7DF) / 24,0 (8DF) cm Steinhöhe: h = 12,3 cm Lichte Rohbaubreite der Öffnung Lw = … cm max. 2,77 m Lieferwerk der KS-Flachstürze: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit Stk € .................... | ............ | ........... |

Hinweis:

Die Wanddicke 11,5cm entspricht der Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2, F 90-A

Die Wanddicke 17,5cm entspricht der Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2, F 120-A

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Gebäudetrennfuge herstellen Gebäudetrennfuge schallbrückenfrei anlegen, mit Füllung aus Mineralwolle, MW DIN EN 13162, als Platte, Anwendungsgebiet DIN V 4108-10 WTH, erhöhte Zusammendrückbarkeit -sh. Gebäudetrennfuge: d = … mm Füllung: d = 30 / 40 / 50 mm Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Mauerwerk abgleichen von Laibungen Abgleichen des Kalksandsteinmauerwerks von Laibungen, senkrecht, durch Anpassen der Steine und/oder mit Normalmauermörtel Mörtelklasse M 10 oder Dünnbettmörtel DM nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Mauerwerk abgleichen von Wandenden Abgleichen des Kalksandsteinmauerwerks von Wandenden, senkrecht, durch Anpassen der Steine und/oder mit Normalmauermörtel Mörtelklasse M 10 oder Dünnbettmörtel DM nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Mauerwerk abgleichen von oberen Abschlüssen Abgleichen des Kalksandsteinmauerwerks von oberen Abschlüssen, waagerecht, durch Anpassen der Steine und/oder mit Normalmauermörtel Mörtelklasse M 10 oder Dünnbettmörtel DM nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Mauerwerk abgleichen von Giebelabschlüssen Abgleichen des Kalksandsteinmauerwerks von Giebelabschlüssen, geneigt, durch Anpassen der Steine und/oder mit Normalmauermörtel Mörtelklasse M 10 oder Dünnbettmörtel DM nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

Zu den folgenden Texten finden Sie vertikale Anschlussdetails im KALKSANDSTEIN Planungshandbuch, Kap. „Nicht tragende Wände“ und „Brandschutz“

Hinweis:

Klassifizierung des Feuerwiderstandes nach DIN EN 13501-2:

Tragende Wände – nichtraumabschließend	R 30/60/90/120

Tragende Wände - raumabschließend 	REI 30/60/90/120

Nicht tragende Innenwände 	EI 30/60/90/120

Nicht tragende Außenwände 	E 30/60/90/120

Tragende Wand mit Stoßbeanspruchung 	REI-M 30/60/90/120

Nicht tragende Wand mit Stoßbeanspruchung 	    EI-M 30/60/90/120

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Vertikaler Anschluss von KS-Mauerwerk, starr, vermörtelt, Stumpfstoßanker Starrer Anschluss von KS-Mauerwerk an Mauerwerk durch Einlegen von Edelstahl-Stumpfstoßanker T = 0,75 mm in jeder Lagerfuge bzw. alle 50 / 62,5 cm (nach Angabe). Ausmörteln der Anschlussfuge mit Normalmauermörtel, Mörtelklasse M 2,5 bis M 10 oder Dünnbettmörtel DM nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412, und oberflächenbündigem Abziehen. Wandart: tragend / nicht tragend Feuerwiderstand: … Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Edelstahl Stumpfstoßanker: … Anzahl je Lage: … Stk Höhenabstand: … cm P reis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Vertikaler Anschluss von Mauerwerk an Mauerwerk / Stahlbeton, beweglich, Maueranker Beweglicher Anschluss von KS-Mauerwerk an Mauerwerk / Stahlbeton. Geeignete, bewegliche Maueranker (z.B. Edelstahl-Federanker) im Mauerwerk in jeder Lagerfuge bzw. alle 50 / 62,5 cm nach konstruktiven Erfordernissen einlegen. Mineralfaserplatte (Schmelzpunkttemperatur ≥ 1000°C, Rohdichte ≥ 30 kg/m³) ca. 10 mm dick, in die Anschlussfuge einlegen, beidseitige Lagesicherung durch Dichtstoff (ohne Brandschutzanforderung), Maueranker durchstoßen. Wandart: tragend / nicht tragend Feuerwiderstand: … Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Bewegliche Wandanker: … Anzahl je Lage: … Stk Höhenabstand: … cm Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Vertikaler Anschluss von Mauerwerk an Mauerwerk / Stahlbeton, beweglich, Stahlformteile Beweglicher Anschluss von KS-Mauerwerk an Mauerwerk / Stahlbeton durch Einlegen geeigneter Edelstahl-Mauerverbinder im Mauerwerk in jeder Lagerfuge bzw. alle 50 / 62,5 cm (nach Angabe). Mauerverbinder in die am Stahlbeton vorhandenen Maueranschlussschienen einführen. Mineralfaserplatte (Schmelzpunkttemperatur ≥ 1000°C, Rohdichte ≥ 30 kg/m³) ca. 10 mm dick, in die Anschlussfuge einlegen, beidseitige Lagesicherung durch Dichtstoff (ohne Brandschutzanforderung), Mauerverbinder durchstoßen. Wandart: tragend / nicht tragend Feuerwiderstand: … Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Edelstahl-Mauerverbinder: … Anzahl je Lage: … Stk Höhenabstand: … cm Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Deckenanschluss Mauerwerk, nicht tragend, dreiseitig gehalten, oberer Rand frei Deckenanschluss Mauerwerk, nicht tragend, Fuge ≤ 30 mm, Mineralfaserplatte (Schmelzpunkttemperatur ≥ 1000°C, Rohdichte ≥ 30 kg/m³) in Fugendicke einlegen, Plattenbreite = Wanddicke minus ca. 4 cm, beidseitige Lagesicherung durch Dichtstoff (ohne Brandschutzanforderung). Wandart: nicht tragend Feuerwiderstand: … Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Deckenanschluss Mauerwerk, nicht tragend, dreiseitig (oben gehalten) / vierseitig gehalten, Stahlwinkel Deckenanschluss Mauerwerk, nicht tragend, Fuge ≤ 30 mm, Mineralfaserplatte (Schmelzpunkttemperatur ≥ 1000 °C, Rohdichte ≥ 30 kg/m³) Plattenbreite = Wanddicke, in Fugendicke einlegen. Obere Halterung der Wand mit beidseitigen Stahlwinkeln, senkrechte Schenkellänge mindestens Fugendicke plus 20 mm. Halterung der Stahlwinkel in der Stb.-Decke mit einem Abstand a < 600mm. Stahlwinkel nach Angabe einbauen. Stahlwinkel werden gesondert ausgeschrieben und vergütet. Wandart: nicht tragend Feuerwiderstand: … Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Deckenanschluss Mauerwerk, nicht tragend, dreiseitig (oben gehalten) / vierseitig gehalten, Federanker Deckenanschluss Mauerwerk, nicht tragend, Fuge ≤ 30 mm, Mineralfaserplatte (Schmelzpunkttemperatur ≥ 1000°C, Rohdichte ≥ 30 kg/m³), Plattenbreite = Wanddicke minus ca. 4 cm, beidseitige Lagesicherung durch Dichtstoff (ohne Brandschutzanforderung). Obere Halterung der Wand durch, an der Stb.-Decke senkrecht angebrachte, Federanker. Die Stoßfugen mit Federankern sind zu vermörteln. Wandart: nicht tragend Feuerwiderstand: … Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Abstände Federanker: a = … Stoßfugenvermörtelung der oberen Steinschicht: erforderlich Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Herstellen von Dehnungsfugen ohne Dichtband Herstellen von Dehnungsfugen in KS-Mauerwerk durch Freilassen einer durchgängigen Fuge, Steine werden knirsch gestoßen, eventuelle Maßnahmen für die Ausbildung im Putz werden gesondert beschrieben und vergütet. Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |
| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| ........ m² | Spritzbewurf als Putzgrundvorbehandlung (nur für baustellengemischte Putze) Nicht volldeckender Spritzbewurf aus Putzmörtel, bestehend aus einem scharfkörnigen Sand und einem erhöhten Zementanteil, PutzMörtelklasse P III, auf Wand, innen, Untergrund Kalksandsteinmauerwerk, als Putzgrundvorbereitung für baustellengemischte Putze. Auf einen Spritzbewurf darf die erste Putzlage erst aufgetragen werden, wenn der Mörtel ausreichend erhärtet ist, frühestens jedoch nach 24 Stunden. Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ Stk | Öffnungen ≥ 2,50 m² anlegen Anlegen und Herstellen von Öffnungen für Fenster und Türen ≥ 2,5 m² gem. Zeichnung für: Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Preis je Einheit Stk € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ Stk | Öffnungen ≥ 0,50 m² ≤ 2,50 m² anlegen Anlegen und Herstellen von Öffnungen für Fenster und Türen ≥ 0,50 m²  2,50 m² gem. Zeichnung für: Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Preis je Einheit Stk € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Vertikale Wandschlitze Anlegen und Herstellen von vertikalen Schlitzen und Aussparungen nach DIN EN 1996-1-1/NA (Tabelle NA.19) gemäß Zeichnung. Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Schlitzbreite: b = … cm Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m | Horizontale und schräge Wandschlitze Anlegen und Herstellen von horizontalen / schrägen Schlitzen nach DIN EN 1996-1-1/NA (Tabelle NA.20) gemäß Zeichnung. Wanddicke: t = 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 / 30,0 cm Schlitzbreite: b = … cm Preis je Einheit m € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | Luftschichtanker – gem. DIN EN 1996-2/NA Luftschichtanker / Drahtanker für zweischaliges Mauerwerk nach DIN EN 1996-2/NA Anhang D, liefern und einbauen. Schalenabstand: … mm Anzahl / m²: … Stk Anzahl für freie Wandenden: … Stk / m² Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | Luftschichtanker – gem. allg. bauaufsichtlicher Zulassung Luftschichtanker / Drahtanker für zweischaliges Mauerwerk gem. allg. bauaufsichtlicher Zulassung, liefern und einbauen. Schalenabstand: … mm Anzahl / m²: … Stk Hersteller: … Typ: … AbZ.: … Anzahl für freie Wandenden: … Stk / m² Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |