ANTIKA

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ m2 | Antika Betonsteine, liefern und fachgerecht mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm nach Verlegeplan von Hand oder mit Verlegemaschine auf Pflasterbett fachgerecht einbauen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Fugenfüllung vollständig und kontinuierlich mit Fort-schreiten des Verlegens aus Natursand-Kies 0/4 mm oder Brechsand-Splitt 0/5 mm. Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett und Fugenmaterial muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB 2005 erfolgen. Anschließend abrütteln und Fugen erneut schließen. Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Steinqualität gemäß DIN 1338 Steinhöhe: 70 mm Steinmaße: 70 x 140 mm 140 x 140 mm 210 x 140 mm (nur gemischt lieferbar) Farbe: .................... Oberfläche: ………………… Herstellerwerk des Terano-Steines: Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |