KS-PLANSTEINE

Technische Vorbemerkungen

Beim KS-Plansteinmauerwerk werden die Steine knirsch versetzt ohne Stoßfugenvermörtelung nach DIN EN 1996. Sofern in den Ausführungsplänen oder den statischen Berechnungen keine gesonderten Hinweise gegeben sind. Bei einer Stoßfugenbreite größer 5 mm sind die Fugen beim Mauern beidseitig mit Mörtel zu schließen. Im Fall, dass an das Mauerwerk Anforderungen bezüglich Schlagregenschutz, Schallschutz, Luft- oder Winddichtheit gestellt werden, erfordert dies zumindest ein einseitiger Putzauftrag von der Oberkante bis zur Unterkante der Rohdecke.

Höhenausgleichs- / Kimmschichten

Das Aufmauern von Wänden aus KS beginnt grundsätzlich mit einer Ausgleichsschicht aus Normalmauermörtel der Mörtelklasse M10 nach DIN EN 998-2, Dicke t= 1 bis 3 cm. In dieser Ausgleichsschicht können die KS-Kimmsteine bzw. Iso-Kimmsteine (KS-Wärmedämmsteine) oder das aufgehende Mauerwerk versetzt werden.

Die Ausgleichsschicht dient dem Ausgleich von Unebenheiten in der Betondecke bzw. des Betonfundaments sowie zur Herstellung eines planebenen Niveaus in Längs- und Querrichtung. Unebenheiten können in späteren Steinreihen nicht mehr ausgeglichen werden. Aus diesem Grund ist exaktes Arbeiten beim Anlegen der Ausgleichsschicht sowie dem Mauern der ersten Steinreihe besonders wichtig. Bei den folgenden Schichten ist der Dünnbettmörtel für die Lagerfugen gleichmäßig und vollflächig mit geeignetem Werkzeug (z.B. Mörtelschlitten) aufzutragen. Im fertigen Mauerwerk hat die Lagerfugendicke 2 mm zu betragen. Keile zum Ausrichten der Steine sind nicht zulässig und ausquellender Dünnbettmörtel ist nach dem Ansteifen mithilfe eines Spachtels oder Schwammbrett zu glätten.

KS Wandanschlüsse mit Stumpfstoßtechnik

Sofern in den Ausführungsplänen oder den statischen Berechnungen keine gesonderten Hinweise gegeben sind, gelten folgende Vorgaben zur Stumpfstoßtechnik: Wandanschlüsse sind in der bewährten Stumpfstoßtechnik auszuführen. Dabei sind nach konstruktiven Erfordernissen in den Mörtelfugen Edelstahl-Flachstahlanker einzulegen. Die Anschlussfugen sind aus statischen und schalltechnischen Gründen vollflächig zu vermörteln. Bei einschaligen Wänden mit Schallschutzanforderungen empfiehlt es sich, die Trennwand durchstoßen zu lassen und die flankierenden Wände (z.B. Tragschalen der Außenwände) stumpf anzuschließen. Kelleraußenecken werden im Verband gemauert.

Systemergänzende Bauteile

Bei der Beschreibung von Wänden werden darin enthaltene Bauteile zur Systemergänzung übermessen - wie z.B. Fensterstürze, U-Schalen, KS-Kimmsteine oder Gurtrollersteine. Der Mehraufwand zum Einbau der Bauteile zur Systemergänzung (in der Regel andere Materialkosten) ist besonders zu beschreiben.

Vorbereitende Arbeiten für Normalputz

Siehe Text „allgemeine Vorbemerkungen“

gleichwertige technische Spezifikationen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Standardbeschreibung

Für erhöhte Anforderungen an die Ebenheit bei der Ausführung nachstehend beschriebener Leistungen von nichtflächenfertigen Wänden gilt DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 6.

Inhalt an Ausschreibungstexten:

Lochsteine	KS L-R P

KS L-R P Außenwand

KS L-R P nichttragende Innenwand

Vollsteine	KS -R P

KS -R P Außenwand

KS -R P tragende Innenwand

KS -R P zweischalige Haustrennwand

KS -R P Kelleraußenwand

KS -R P Pfeiler

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER Plansteine KS L-R P (Lochstein) t = … cm, SFK = 12, RDK = … Mauerwerk DIN EN 1996, ohne Stoßfugenvermörtelung, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter Plansteine KS L–R P versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 12 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 1,4 / 1,6 Wanddicke: t = 11,5 / 17,5 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 24,8 cm Mörtel: Dünnbettmörtel Herstellerwerk der KS-Plansteine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER Plansteine KS L-R P Außenwand t = … cm, SFK = 12, RDK = … Mauerwerk DIN EN 1996 der Außenwand, ohne Stoßfugenvermörtelung, als Hintermauerung für Wärmedämmverbundsystem (WDVS) / Außenwandbekleidung, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter Plansteine KS L–R P versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 12 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 1,4 / 1,6 Wanddicke: t = 11,5 / 17,5 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 24,8 cm Mörtel: Dünnbettmörtel Herstellerwerk der KS-Plansteine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER Plansteine KS L-R P nichttragende Innenwand t = … cm, SFK = 12, RDK = … Mauerwerk DIN 4103-1 der nichttragenden Innenwand, mit Stoßfugenvermörtelung für späteren Dünnlagen-/ Putzauftrag, Wand drei- oder vierseitig gehalten, Wand- und Deckenanschluss s. ergänzende Ausschreibungstexte, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter Plansteine KS L–R P versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 12 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 1,4 / 1,6 Wanddicke: t = 11,5 / 17,5 cm Steinhöhe: h = 24,8 cm Mörtel: Dünnbettmörtel Herstellerwerk der KS-Plansteine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER Plansteine KS -R P (Vollstein) t = … cm, SFK = …, RDK = … Mauerwerk DIN EN 1996, ohne Stoßfugenvermörtelung, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter Plansteine KS –R P versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 12 / 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 2,0 / 2,2 Wanddicke: t = 7,0 / 10,0 / 11,5 / 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 24,8 cm Mörtel: Dünnbettmörtel Herstellerwerk der KS-Plansteine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER Plansteine KS -R P Außenwand t = … cm, SFK = …, RDK = … Mauerwerk DIN EN 1996 der Außenwand, ohne Stoßfugenvermörtelung, als Hintermauerung für Wärmedämmverbundsystem (WDVS) / Außenwandbekleidung, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter Plansteine KS –R P versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 12 / 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 2,0 / 2,2 Wanddicke: t = 7,0 / 10,0 / 11,5 / 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 24,8 cm Mörtel: Dünnbettmörtel Herstellerwerk der KS-Plansteine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER Plansteine KS -R P tragende Innenwand t = … cm, SFK = …, RDK = … Mauerwerk DIN EN 1996 der Außenwand, ohne Stoßfugenvermörtelung, für späteren Dünnlagen-/ Putzauftrag, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter Plansteine KS –R P versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 12 / 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 2,0 / 2,2 Wanddicke: t = 20,0 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 24,8 cm Mörtel: Dünnbettmörtel Herstellerwerk der KS-Plansteine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER Plansteine KS -R P zweischalige Haustrennwand t = … cm, SFK = …, RDK = … Mauerwerk DIN EN 1996 der zweischaligen Haustrennwand, ohne Stoßfugenvermörtelung, für späteren Dünnlagen-/ Putzauftrag, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter Plansteine KS –R P versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412, inkl. Verlegen der Dämmung, Dämmung wird gesondert vergütet Steinfestigkeitsklasse: SFK = 12 / 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 2,0 / 2,2 Schalendicke 1: t = 7,0 / 10,0 / 11,5 / 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 cm Schalendicke 2: t = 7,0 / 10,0 / 11,5 / 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 24,8 cm Mörtel: Dünnbettmörtel Fugendicke: … mm Herstellerwerk der KS-Plansteine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER Plansteine KS -R P Kelleraußenwand t = … cm, SFK = …, RDK = … Mauerwerk DIN EN 1996 der Kelleraußenwand, Stoßfugenvermörtelung gemäß statischer Vorgabe, Außenwandecken als verzahntes Mauerwerk, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter Plansteine KS –R P versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 12 / 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 2,0 / 2,2 Wanddicke: t = 24,0 cm Steinhöhe: h = 24,8 cm Mörtel: Dünnbettmörtel Herstellerwerk der KS-Plansteine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |

| Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| ........ m2 | PETER Plansteine KS -R P Pfeiler t = … cm, SFK = …, RDK = … Mauerwerk DIN EN 1996 des Pfeilers, mit Stoßfugenvermörtelung, für späteren Dünnlagen-/ Putzauftrag, Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichschichten, Peter Plansteine KS –R P versetzt in Dünnbettmörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412. Steinfestigkeitsklasse: SFK = 12 / 20 N/mm² Rohdichteklasse: RDK = 2,0 / 2,2 Wanddicke: t = 7,0 / 10,0 / 11,5 / 15,0 / 17,5 / 20,0 / 24,0 cm Steinhöhe: h = 24,8 cm Mörtel: Dünnbettmörtel Pfeilerlänge in Wandachse: … cm Herstellerwerk der KS-Plansteine: Peter Kalksandsteinwerk KG Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |